Проект построен с использованием матрицы 8х8 светодиодов WS2812B, управляемых микроконтроллером Arduino Micro Pro.

WS2812B – это светодиодный источник света с интеллектуальным управлением, схема управления и RGB-чип которого интегрированы в корпус SMD 5050. Рабочий диапазон напряжений для данных светодиодов составляет +3.5~+5.3В. Ток, протекающий через светодиод ~1мкА. На слайде приведена таблица, соответствующая напряжению для каждого цвета светодиода.

Т.к. светодиод – адресный, в него встроена микросхема, позволяющая управлять каждым отдельным светодиодом в линии. Протокол передачи данных использует единый режим связи NZR. Порт DIN принимает данные от контроллера, пиксель собирает исходные 24-битные данные, которые затем обрабатываются контроллером, а остальные данные отправляются на следующий каскадный пиксель через порт DO. После передачи для каждого пикселя сигнал уменьшается на 24 бита.

Процесс работы:

В первую очередь необходимо было обеспечить контроллер и светодиодную матрицу необходимым напряжением питания и током. Я использовал блок питания постоянного напряжения и тока на 5В и 1А. на слайде представлена схема подключения питания контроллера и светодиодов от одного блока питания. Резистор служит для ограничения тока на контакте контроллера. Для сглаживания помех по питанию, следует использовать электролитические конденсаторы.

Согласно данной схеме я составил аналогичную в программе EasyEDA и преобразовал её в печатную плату, чтобы уменьшить количество механических помех, возникающих на макетной плате.

Для написания программы я использовал среду разработки Arduino IDE. Для управления светодиодами существует библиотека, упрощающая написание кода Adafruit. На слайде представлено объявление параметров используемой матрицы. Переменные mw и mh объявляют ширину и высоту матрицы соответственно. PIN – номер управляющего контакта контроллера. Остальные параметры описывают расположение матрицы, способ подключения светодиодов (зигзагом или параллельно), последовательность цветных битов и частоту работы системы.

В данной проектной работе я сделал работающий прототип имитирующий работу системы по определению уровня аналогового сигнала. Изучил принцип работы адресных светодиодов и методы их кодирования.