ТИТУЛЬНИК

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Введение.

- Описание проекта.

- Процессы работы.

  - Реализация схемы на печатной плате.

  - Написание и отладка программы.

- Заключение.

- Список литературы.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире повсеместно встречают светодиоды, используемые для разных целей. Одной из основных задач является определение опасных уровней для различных систем.

Данная проектная работа описывает процесс изучения работы с адресными светодиодами WS2812B и построения модели применения данных светодиодов для индикации уровня сигналов.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект построен с использованием матрицы 8х8 светодиодов WS2812B, управляемых микроконтроллером Arduino Micro Pro.

WS2812B - это светодиодный источник света с интеллектуальным управлением, схема управления и RGB-чип которого интегрированы в корпус SMD 5050. Он включает в себя интеллектуальную блокировку данных цифрового порта и схему управления усилением, изменяющую форму сигнала. Также в корпус входит прецизионный внутренний генератор и программируемый блок управления постоянным током напряжением 12 В, что эффективно обеспечивает соответствие уровня света точечных пикселей.

Протокол передачи данных использует единый режим связи NZR. После сброса питания пикселя порт DIN принимает данные от контроллера, первый пиксель собирает исходные 24-битные данные, которые затем отправляются на внутреннюю блокировку данных, а остальные данные, которые изменяются схемой усиления, изменяющей форму внутреннего сигнала, отправляются на следующий каскадный пиксель через порт DO. После передачи для каждого пикселя сигнал уменьшается на 24 бита. Пиксель использует технологию автоматической переустановки передачи, благодаря чему каскадное число пикселей не ограничивает передачу сигнала, а зависит только от скорости передачи сигнала.

Светодиод с низким управляющим напряжением, защитой окружающей среды и энергосбережением, высокой яркостью, большим углом рассеяния, хорошей стабильностью, низким энергопотреблением, длительным сроком службы и другими преимуществами. Микросхема управления, встроенная в светодиод позволяет проще устанавливать его в схему, имеет небольшой размер.

Рисунок 1. Назначения составных частей светодиода.

Рабочий диапазон напряжений для данных светодиодов составляет +3.5~+5.3В. Ток, протекающий через светодиод ~1мкА. Ниже приведена таблица, соответствующая напряжению для каждого цвета светодиода.

| Emitting color | Wave length(nm) | Luminous intensity(mcd) | Voltage(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| Red | 620-630 | 550-700 | 1.8-2.2 |
| Green | 515-530 | 1100-1400 | 3.0-3.2 |
| Blue | 465-475 | 200-400 | 3.0-3.4 |

Т.к. в светодиод встроена микросхема,